SPIS TREŚCI

OST  – OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA	3

OST 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego	3

OST 2. Przedmiot i zakres robót budowlanych	3

OST.2.1. Roboty związane z zakładaniem zieleni	3

OST.2.2. Przedmiot i zakres robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)	3

OST 3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych	3

OST 4. Niezbędne informacje o terenie budowy	4

OST.4.1. Organizacja robót budowlanych	4

OST.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich	4

OST.4.3. Ochrona zabytków	5

OST.4.4. Ochrona środowiska	5

OST.4.5. Ochrona przeciwpożarowa	6

OST.4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy	6

OST.4.7. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy	6

OST.4.8. Warunki dotyczące organizacji ruchu	6

OST.4.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni	7

OST.4.10. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn	7

OST.4.11. Wymagania dotyczące środków transportu	7

OST 5. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót	7

OST 6. Opis sposobu rozliczenia i odbioru robót budowlanych	8

OST 7. Dokumenty odniesienia	8

SST  – SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE	10

SST 1. Gospodarka drzewostanem	10

1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót budowlanych	10

2. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót budowlanych.	11

SST 2. Zakładanie zieleni	11

1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów ogrodniczych i wykonania prac ogrodniczych	11

2. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.	19

SST 3. Roboty związane z wykonaniem prac pielęgnacyjnych zieleni w okresie gwarancyjnym	20

1. Wymagania dotyczące wykonania robót	20

2. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót	21

# OST  – OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Rewitalizacja  Parku w Gorzędowie

- Przedmiot i zakres robót budowlanych

Tematem opracowania jest projekt zieleni

## Roboty związane z zakładaniem zieleni:

- oczyszczenie ze śmieci i resztek budowlanych,

- odchwaszczenie i wyrównanie terenu pod trawniki

- rozścielenie ziemi urodzajnej pod trawniki (warstwa 5cm)

- zakup i sadzenie drzew liściastych

- zakup i sadzenie krzewów liściastych

- zakup mieszanek nasion na trawniki, trawniki wzmocnione, łąkę kwietną i murawy parkowe,

- wysiew trawników z nawożeniem (trawniki dywanowe )

- wysiew mieszanek roślinności ekstensywnej na dachu,

- renowacja trawników

## Przedmiot i zakres robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

- Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Oprócz samego wykonania robót na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za następujące prace:

##### Prace towarzyszące:

- pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów, niwelacja,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji obiektów zrealizowanych i ich dokumentacji powykonawczej,

- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót realizowanych przez Wykonawcę (Gospodarka odpadami związana z budową i funkcjonowaniem zaplecza powinna spełniać wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z późniejszymi zmianami),

- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie,

- zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności odpowiedzialności cywilnej.

##### Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy wykopów, itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych i wód gruntowych,

- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych wskutek tego transportu,

- usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp.,

- ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu,

- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji (ogrodzenia, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.),

- zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewów na okres wykonywania robót oraz usunięcie tych zabezpieczeń (szczegółowy opis zabezpieczeń w pkt. OST.4.4.)

- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami,

- magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi.

##### Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez wykonawcę w cenach jednostkowych robót podstawowych.

- Niezbędne informacje o terenie budowy

## Organizacja robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia ruchu pieszego, rowerowego  i okazjonalnego ruchu samochodów obsługi po istniejących ciągach pieszo-rowerowych  w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, światła ostrzegawcze, itp., zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pieszych.

Wykorzystanie mediów związane jest z organizacją robót.

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzję dotyczącą wyznaczenia miejsc dla administracji budowy, składowania materiałów i stacjonowania sprzętu oraz doprowadzenia wody 
i energii do poszczególnych rejonów (dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji należy uzgodnić z Inwestorem).

Wykonawca ponosi także koszty związane z wykorzystaniem mediów, w tym 
z zainstalowaniem odpowiednich urządzeń pomiarowych.

## Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód powstałych z jego winy na terenie należącym do Inwestora lub do osób trzecich (np. szkody na terenach sąsiadujących z inwestycją).

## Ochrona zabytków

W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych jakichkolwiek przedmiotów posiadających cechy zabytku należy niezwłocznie zawiadomić o tym rejonowego Konserwatora Zabytków.

## Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

- Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej

- Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych

- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

  - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

  - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

Wszystkie drzewa i krzewy rosnące w odległości do 5m od rejonu prowadzenia prac budowlanych oraz od rejonu poruszania się pojazdów o masie przekraczającej 1 tonę powinny być zabezpieczone przed urazami części nadziemnej oraz zagęszczeniem i zanieczyszczeniem gruntu w rejonie stref korzeniowych.

Pnie drzew, na czas budowy, należy obłożyć deskami łączonymi ze sobą za pomocą sznura bądź drutu - w żadnym wypadku nie wolno wbijać w pień elementów mocujących (np. gwoździ czy wkrętów). Deski umieszczone wokół pnia zabezpieczanego drzewa muszą szczelnie do niego przylegać, wysokość oszalowania 150-200cm, dolna część każdej deski musi być lekko wkopana w ziemię, oszalowanie należy przymocować opaskami z drutu lub taśmy stalowej, minimum trzy na pniu (w odległości 40-60cm od siebie), w miejscach, gdzie płaszczyzna desek nie przylega do pnia powstałą przestrzeń między pniem i deskami należy wypełnić torfem lub jutą.

W obrębie koron należy maksymalnie ograniczyć poruszanie się pojazdów, nie wolno parkować, składować materiałów budowlanych, zwłaszcza kruszyw, betonu, cegieł oraz płynnych chemikaliów. Inne materiały wolno składować jedynie na paletach – czas składowania ograniczyć do minimum. Wszystkie prace prowadzone w zasięgu koron drzew należy wykonywać ręcznie. Powierzchnię wokół drzew należy pokryć 20cm warstwą żwiru, w strefie narażonej na większe obciążenia (ruch pojazdów mechanicznych) warstwę żwiru należy przykryć prefabrykowanymi płytami betonowymi.

Zasięg korony można ograniczyć częściowo na czas budowy poprzez odgięcie cieńszych gałęzi ku górze. Grubsze gałęzie kolidujące z pracami można również odgiąć ku górze i podwiązać szeroką taśmą ogrodniczą do wyższych konarów lub pnia. Pod żadnym pozorem nie wolno ciąć zdrowych gałęzi!

Przy wykonywaniu prac związanych z wykopami w sąsiedztwie drzew, ich korzenie nie powinny pozostawać odkryte podczas nocy - prace w wykopach otwartych powinny być prowadzone etapowo – odcinki wykopów powinny być na tyle krótkie aby możliwe było ich wykopanie i zasypanie w ciągu jednego dnia. W przeciwnym razie Wykonawca jest zobowiązany wykonać ekran korzeniowy (przy użyciu torfu i folii ogrodniczej 0,1mm lub juty).

Odsłonięte korzenie drzew nie mogą być usuwane, przycinane, wstrząsane, wyszarpywane bądź naruszane. W razie kolizji każdorazowo należy skontaktować się z Inspektorem nadzoru.

W przypadku konieczności pozostawienia odkrytego wykopu przez kilka dni w bliskim sąsiedztwie drzewa (do 2m) strefę korzeniową drzewa należy zabezpieczyć trwałym ekranem korzeniowym z desek.

W trakcie wykonywania prac ziemnych należy utrzymywać w stanie wilgotnym warstwę ziemi/torfu przy drzewach. W okresie letniej suszy należy podlewać drzewa rano i wieczorem dawką wody odpowiadającą 10l na 1cm średnicy pnia na wys.1,3m nad ziemią. Po zakończeniu prac budowlanych wszystkie drzewa i krzewy powinny być dokładnie podlane.

Docelowy projektowany poziom gruntu wokół adaptowanych drzew nie może różnić się od istniejącego poziomu o więcej niż +10 i -5cm.

Drzewa wymagające zabezpieczenia i ekranów zostaną wskazane przez Inspektorów robót ogrodniczych i budowlanych.

W przypadku kolizji projektowanych nawierzchni z korzeniami drzew istniejących należy każdorazowo zgłosić problem Inspektorowi Nadzoru.

Masa sprzętu użytego do prac budowlanych nie może przekraczać 5 ton.

Po zakończeniu prac rozbiórkowych i budowlanych drzewa w ich sąsiedztwie powinny być dokładnie podlane, a ekrany zdemontowane przy zasypywaniu wykopów.

W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów narzutowych, skamielin, itp.) należy niezwłocznie zawiadomić o tym wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

## Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie bazy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

Ze względu na ryzyko występowania metanu w obrębie nasypu śmieciowego Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli stężenia metanu w trakcie prowadzenia prac w rejonie składowiska oraz do wykonania wstępnych badań stężenia metanu w złożu przed przystąpieniem do robót. Wyniki badań wstępnych przedstawić do wglądu Inwestorowi.

## Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

Ze względu na ryzyko występowania metanu w obrębie nasypu śmieciowego Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli stężenia metanu w trakcie prowadzenia prac w rejonie składowiska oraz do wykonania wstępnych badań stężenia metanu w złożu przed przystąpieniem do robót. Wyniki badań wstępnych przedstawić do wglądu Inwestorowi.

## Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wybór miejsca zaplecza budowy w uzgodnieniu z Inwestorem. Lokalizacja zaplecza możliwa tylko poza zasięgiem nasypów niekontrolowanych z odpadów komunalnych.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić:

- oświetlenie i ogrzewanie (oprócz sezonu letniego) pomieszczeń pracowniczych,

- doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania,

- wyznaczenie miejsc składowania materiałów poza zasięgiem stref korzeniowych istniejących drzew.

## Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wjazd na teren budowy do uzgodnienia z Inwestorem.

Nawierzchnie ciągów sąsiadujących z terenem opracowania są głównie nawierzchniami mineralnymi i brukowanymi umożliwiającymi okazjonalny przejazd samochodów obsługi. Wjazd na teren Parku jest dopuszczony tylko dla samochodów obsługi.

Ruch tych pojazdów odbywa się po wyznaczonych alejkach parkowych.

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzję dotyczącą organizacji transportu.

Wykonawca jest zobowiązany ustawić tymczasowe oznakowanie związane z organizacją ruchu.

Ogrodzenie

Plac budowy obejmuje cały teren opracowania. Na czas prowadzenia prac budowlanych rejon prowadzonych prac należy wydzielić.

Schemat zakresu i trasy wydzielenia (oraz rodzaj ogrodzenia) Wykonawca uzgodni z  Inwestorem.

## Zabezpieczenie chodników i jezdni

Istniejące i projektowane nawierzchnie, po których będą się poruszać środki transportu, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo ich uszkodzenia, należy na czas budowy zabezpieczyć (np. za pomocą płyt betonowych). Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

## Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora lub osobę przez niego upoważnioną.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi lub osobie przez niego upoważnionej kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Roboty zmechanizowane należy wykonywać sprzętem o gabarytach umożliwiających przemieszczanie się bez uszkadzania koron drzew i krzewów oraz o ciężarze nie powodującym osiadania gruntu (zwłaszcza w obrębie nasypu z odpadów komunalnych) i uszkodzenia nawierzchni istniejących – do 5  ton.

Ciężki sprzęt o wadze powyżej 5 ton dopuszczony jest do poruszania poza zasięgiem koron drzew w rejonie ul. Kamieniec, gdzie nie występują w podłożu nasypy z odpadów komunalnych.

## Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Do transportu materiałów na terenie Parku  należy używać pojazdów o gabarytach umożliwiających przemieszczanie się bez uszkadzania koron drzew i krzewów oraz o ciężarze nie powodującym nadmiernego zagęszczania gruntu, osiadania nasypów niekontrolowanych  i uszkodzenia nawierzchni istniejących – do 5  tony. Cięższe środki transportu dopuszczone są w rejonie ul. Kamieniec – poza zasięgiem koron drzew i nasypów niekontrolowanych z odpadów komunalnych.

# Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym do wyceny wartości robót budowlanych. Obmiar robót musi zostać wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i posiadać jego akceptację.

jednostki obmiaru – zgodnie z jednostkami przyjętymi w przedmiarze:

korytowanie i roboty ziemne– m2, m3

trawniki, murawy, łąka, krzewy, byliny – m2 i szt

drzewa – szt.

kora, żwir - m2, m3

# Opis sposobu rozliczenia i odbioru robót budowlanych

Odbiór robót budowlanych nastąpi po uprzednim zgłoszeniu zakończenia 
i gotowości do odbioru wykonanych robót budowlanych, potwierdzonym przez inspektora pełniącego nadzór inwestorski. Odbioru dokona komisja złożona z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Rozliczenie wykonanych robót budowlanych nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie zatwierdzonego obmiaru robót i umownych cen jednostkowych, 
z zastrzeżeniem, że kwota nie może przekroczyć kwoty ustalonej na podstawie złożonej oferty. Zapłata za wykonane roboty nastąpi na podstawie przedstawionej faktury i protokołu odbioru wykonanych robót.

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu.

Dokumentacja projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji kontraktowej.

O ich wykryciu powinien powiadomić Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Wytycznymi zawartymi w dokumentacji przetargowej lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 7 i SST dały wyniki pozytywne.

# Dokumenty odniesienia

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Dokumenty odniesienia:

-dokumentacja projektowa

-przedmiar robót

Normy:

PN75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

PN75/D-96002 Tarcica liściasta obrzynana ogólnego przeznaczenia

BN-65-9125-02 – Materiał roślinny

PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4] - Materiał siewny - nasiona roślin rolniczych.

Wszystkie użyte do realizacji wyroby muszą posiadać aprobaty i atesty techniczne potwierdzające możliwość zastosowania w danym typie obiektu przy określonych wymaganiach san.-epid. i p.poż. lub odwołanie do zgodności z Polską Normą.

Aprobaty i atesty należy dołączyć do protokołu odbioru.

# SST  – SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Jeśli w poniższych specyfikacjach szczegółowych nie zaznaczono inaczej, obowiązują wszystkie punkty z powyższej ogólnej specyfikacji OST.

# Gospodarka drzewostanem

## 1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót budowlanych

Wszystkie prace muszą być prowadzone przez specjalistyczną firmę ogrodniczą.

Wszystkie prace związane z wycinaniem drzew i pielęgnacją mogą być wykonane po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wydział Ochrony Środowiska.

Zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów muszą być prowadzone zgodnie ze standardami  Europejskiej Rady do spraw Drzew (EAC). Kierownik prac musi posiadać certyfikat UE European Tree Technician - inspektora nadzoru prac pielęgnacyjnych drzew.

Osoby wykonujące zabiegi pielęgnacyjne drzew muszą posiadać certyfikat UE  kwalifikowanego pracownika w zakresie pielęgnacji drzew European Treeworker.

- Ręczne ścinanie drzew

Wysokie drzewa należy wycinać metodą alpinistyczną odcinając piłą mechaniczną gałęzie, konary i części pnia oraz opuszczając je na linach. Następnie należy ściąć pozostałą część pnia. Pień pociąć na odcinki dogodne do transportu, gałęzie i konary ułożyć w stosy.

Młode i niskie drzewa (samosiewy) wycinać poprzez ich ścięcie przy podstawie i przewrócenie.

- Frezowanie karp

Usuwanie karp po poprzez ich frezowanie do głębokości ok. 30cm, a w przypadku ewidentnej kolizji z projektowanymi elementami - do głębokości umożliwiającej ich wykonanie (posadowienie/budowę). Należy frezować również karpy po samosiewach w celu uniemożliwienia odbijania z odrostów korzeniowych!

Zasypać doły po karpach dostarczoną ziemią, ubić i wyrównać zasypane doły.

- Ręczne karczowanie karp

Usuwanie karp po poprzez ręczne karczowanie w przypadku ewidentnej kolizji z projektowanymi nawierzchniami. Doły zasypać w miarę potrzeby pospółką (pod nawierzchnie) lub dostarczoną ziemią, ubić i wyrównać.

- Ręczne karczowanie krzewów, żywopłotów, szpalerów

Karczowanie krzewów, żywopłotów i szpalerów łącznie z karpami, ułożeniem gałęzi w stosy do wywiezienia. Zasypanie dołów dostarczoną ziemią, ubiciem i wyrównaniem zasypanego dołu.

- Cięcie pielęgnacyjne, formowanie koron, usuwanie posuszu

Wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Zakładają usuwanie obumierających, uszkodzonych lub nieprawidłowych fragmentów rośliny oraz cięcie formujące prawidłowy pokrój i formę. Rana powstała w wyniku cięcie powinna mieć możliwie małą powierzchnię. Nie dopuszcza się odłupywania fragmentów drewna. Cięcia należy prowadzić w terminach dogodnych dla danego gatunku, w zakresie zgodnym z wytycznymi konserwatorskimi dotyczącymi zachowania osi kompozycyjnych i powiązań widokowych.

- Przesadzanie drzew młodszych z bryłą korzeniową

Drzewa młodsze wykopane w celu przesadzenia muszą mieć usunięty posusz i zachowaną bryłę korzeniową o średnicy min 0,7m. Jeśli to możliwe bryła powinna mieć średnicę wynoszącą dziesięciokrotność średnicy pnia mierzonego na wys. 30cm, i wysokość wynoszącą  ¾  lub ½ średnicy bryły. Bryła powinna mieć krawędzie zaokrąglone a nie ostre.

Powierzchnia cięcia korzeni powinna być minimalna bez odłupanych fragmentów. Cięcie wykonać ostrym narzędziem, nie dopuszcza się cięcia korzeni szpadlem.

Bryłę korzeniową zabezpieczyć jutą lub siatką stalową. Nie wolno dopuścić do pęknięcia bryły korzeniowej.

Rośliny sadzić w ciągu jednego dnia od wykopania w miejscu wskazanym przez Inwestora poza obszarem opracowania. Ze względu na rekompozycję układu zieleni oraz harmonogram prac budowlanych zdecydowano, że nie należy sadzić tych drzew  na terenie opracowania. Prace wykonywać najlepiej chłodny i pochmurny dzień. Przesadzenia najlepiej wykonać na jesieni – po opadnięciu liści.

Wszystkie drzewa przesadzane muszą zostać posadzone na takiej samej głębokości jak  rosły przed przesadzeniem oraz w tym samym kierunku względem stron świata jak przed przesadzeniem.

Drzewa sadzić do dołów o średnicy 1,0m z zaprawą do połowy zakupioną ziemią urodzajną.

Drzewa przesadzone podlać i zabezpieczyć odciągami przed utratą stateczności.

Wokół pnia uformować misę i wysypać mieloną korą przekompostowaną frakcji 10-30mm – warstwa 5cm.

Metoda przesadzania musi być dostosowana do wielkości drzewa. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie tego zabiegu (wymagana 3-letnia pielęgnacja i gwarancja).

- Wywóz karpiny, gałęzi, dłużyc z wycinki

dowolne środki transportu (patrz pkt. OST.6.) na odległość 5km.

## 2. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót budowlanych.

kontroli podlegają:

- prawidłowość wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych – m.in. wygląd rany po cięciach

- forma korony,

- sposób i miejsce przesadzania drzew,

- sposób wykonania wycinki – czy nie wystąpiły uszkodzenia innych drzew lub obiektów terenowych oraz naruszenie stabilności skarp na skutek wadliwego wycinania drzew (np. karczowanie karp zamiast frezowania)

- zgodność wykonanych prac z zaleceniami projektowymi (gospodarka drzewostanem)

- głębokość frezowania.

# Zakładanie zieleni

## 1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów ogrodniczych i wykonania prac ogrodniczych

Wykonawca przystępujący do założenia zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- glebogryzarki do uprawy gleby,

- łopaty, grabie, taczki, sekatory i noże do nacinania darni,

- specjalistyczny sprzęt ogrodniczy do zagęszczania gruntu,

- sprzęt do podlewania roślin (np. beczkowozy, węże, wiadra),

- wał kolczatka oraz wał gładki do zakładania trawników,

- samochody do przewozu materiału roślinnego, ziemi urodzajnej, nawozów, kory przekompostowanej, urobku i zanieczyszczeń.

Prace ogrodnicze

Wszystkie prace związane z zakładaniem zieleni prowadzić zgodnie z opracowaniem „Zalecenia dotyczące realizacji terenów zieleni” wydanym przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów zieleni i Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska” Kraków 2007 oraz zgodnie z opisem w Tomie IX projektu wykonawczego.

Materiał roślinny użyty do nasadzeń i siewu, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod względem jakościowym odpowiadać normie BN-65-9125-02 oraz spełniać wymagania materiału siewnego - nasiona roślin rolniczych PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

Materiał roślinny musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem i koroną oraz między podkładką dobrze z nią zrośniętą częścią szlachetną. Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki. System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny. Wszystkie rośliny musza spełniać zalecenia jakościowe opracowane przez Związek Szkółkarzy Polskich.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

Wszystkie prace ogrodnicze muszą być wykonane przez specjalistyczna firmę ogrodniczą.

W przypadku napotkania sieci uzbrojenia podziemnego nie występującego na mapie przy wykonywaniu wykopów należy przerwać prace i skonsultować się z Inwestorem i Projektantem.

Wszystkie drzewa, krzewy, pnącza i byliny po posadzeniu muszą rosnąć na tej samej głębokości w gruncie, na której rosły w szkółce lub w pojemniku.

Ziemię z wykopów pod sadzone rośliny wywieźć.

Wszystkie rośliny po posadzeniu należy podlać.

### a. Ziemia urodzajna

Po oczyszczeniu terenu z resztek budowlanych w miejscach pod byliny, rabaty bylinowe i trawniki należy rozścielić ziemię urodzajną - zgodnie z projektem.

Ziemia urodzajna - posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, dostarczona na teren budowy, powinna być zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczających 2m wysokości. Dodatkowo należy zabezpieczyć ziemię w pryzmach, tak aby nie była wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Ziemia urodzajna do rozłożenia na powierzchni o zawartości rozpuszczalnych soli w glebie maks. 500ppm oraz zawierać nie więcej niż 7%, lecz nie mniej niż 2% części organicznych.

Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych niż 4cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych (korzenie, śmieci, zasolenia itp.)

Do zaprawy dołów dla roślin iglastych należy użyć specjalnego podłoża dla tych roślin.

W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada poniższym kryteriom.

W przypadkach wątpliwych mogą zostać zlecone badania w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom:

a) optymalny skład granulo metryczny:

-       frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 	12 - 18%,

-       frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)	20 - 30%,

-       frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)	45 - 70%,

b) zawartość fosforu (P2O5)	> 20 mg/m2,

c) zawartość potasu (K2O)	> 30 mg/m2,

d) kwasowość pH	³ 5,5.

### b. Substrat glebowy

Na stropie budynku rozłożyć specjalistyczny substrat do stosowania na dachach ekstensywnych warstwą 15cm do uzyskania założonych w projekcie budynku rzędnych. Należy przewidzieć osiadanie warstwy substratu glebowego do 25%. Substrat nie może ulęgać mineralizacji, mrozoodporny i wodoprzepuszczalny.

Cechy substratu:

- waga w stanie max. nasycenia wodą1 600 – 1 800 kg/m3

- wodoprzepuszczalność > 10 mm/min.

- duża porowatość i pojemność powietrzna

- duża zdolność magazynowania wody – powyżej 40%

- zawartość składników organicznych– do 60 kg/m3

- wysoka odporność na wywiewanie

Substrat należy dostarczyć na budowę luzem pod przykryciem lub w kontenerach elastycznych. Nie należy dostarczać substratu w stanie nadmiernego nasycenia wodą lub zmrożenia. Nie należy dostarczać substratu w bezpośrednim kontakcie z innymi materiałami mogącymi zmienić jego właściwości fizyczne lub chemiczne.

Po dostarczeniu na plac budowy substrat należy składować w miejscu do tego przygotowanym, oczyszczonym oraz zapewniającym odpływ wody opadowej, tj. na podłożu utwardzonym bądź na materiale zabezpieczającym substrat przed zanieczyszczeniem, np. na geowłókninie lub geotkaninie. W przypadku konieczności dłuższego składowania na placu budowy substrat należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, wymywaniem, erozją i nadmiernym zawilgoceniem.

Niedopuszczalna jest instalacja zanieczyszczonego substratu. Substrat należy transportować z miejsca składowania na miejsce instalacji taczkami, wodzidłami, taśmociągami, podnośnikami lub dźwigami. Niedopuszczalny jest transport substratu w bezpośrednim kontakcie z innymi materiałami mogącymi zmienić jego właściwości fizyczne lub chemiczne. Podczas układania warstw substratu nie należy dopuszczać do jego nadmiernego zagęszczenia. W przypadku konieczności użycia transportu poziomego na już wykonanych warstwach dachu zielonego na powierzchni substratu ułożyć utwardzone elementy, np. płyty betonowe w celu równomiernego rozłożenia obciążenia. Po zakończeniu płyty zdjąć, a podłoże znajdujące się pod nimi spulchnić, aby przywrócić właściwe zagęszczenie substratu. Przed ułożeniem substratu w docelowym miejscu należy upewnić się co do stanu geowłóknin filtracyjnych w przypadku układów wielowarstwowych lub stanu geowłóknin chłonno-ochronnych w przypadku układów jednowarstwowych oraz usunąć ewentualne nieczystości. Niedopuszczalne jest układanie substratu w miejscach bezodpływowych i tych, w których tworzą się zastoiny wodne. Substraty należy układać warstwami o grubości do 10 cm z równoczesnym wstępnym zagęszczeniem walcem o nacisku około 200 kg bez użycia urządzeń mechanicznych. Górną powierzchnię substratu wyrównać i po zagęszczeniu spulchnić grabiami w celu przygotowania do nasadzeń.

### c. Drzewa i paliki

Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Roślina musi rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony. Drzewa nie mogą być produkowane w pojemnikach ażurowych.

Drzewa liściaste należy zakupić w pojemnikach, lub w balocie kopane z gruntu, ale w czasie hodowli min. 2-krotnie przesadzane w szkółce – wybór I.

Wszystkie drzewa z tego samego gatunku powinny mieć koronę uformowana na tej samej wysokości.

Standard wielkościowy roślin – podano wartości minimalne. W przypadku braku w szkółkach odpowiednich roślin należy skontaktować się z projektantem:

| nr |  | nazwa łacińska | nazwa polska | min. wymiary |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drzewa liściaste |  |  |  |  |
|  |  | Tilia cordata 'Greenspire' | Lipa drobnolistna 'Greenspire' | 3xp; obw. 14/16; wys.300/350; Pa 180 |

Wszystkie drzewa liściaste – formy pienne należy opalikować (3 paliki z poprzeczkami i taśmą ogrodniczą do każdego egzemplarza).

### d. Krzewy i pnącza

Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Roślina musi rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony. Krzewy nie mogą być produkowane w pojemnikach ażurowych. Krzewy - muszą być dwa razy szkółkowane i mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami.

Krzewy i pnącza zakupić w pojemnikach.

Standard wielkościowy roślin wg tabeli poniżej – podano wartości minimalne. W przypadku braku w szkółkach odpowiednich roślin należy skontaktować się z projektantem:

| nr |  | nazwa łacińska | nazwa polska |  | min wymiary | rozstawa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jaśminowca Wonnego /Philadelphus | C3; 60-80 |  | 1,5x1,5 |
|  |  |  | Azalii Wielkokwiatowej Schneegold |  | C4; 60-80 | 0,8x0,8 |
|  |  |  | Magnolii Aleksandriny |  | C2; 30-80 | 1szt/m2 maty |

### e. Trawniki parkowe

Powierzchnię przeznaczoną pod zakładanie trawników przekopać ręcznie lub przy użyciu ręcznych glebogryzarek (poza zasięgiem koron drzew).

Teren powinien być wyrównany i splantowany, a ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana.

Przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić.

Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, najlepiej w okresie wiosenny, najpóźniej do połowy września. Norma wysiewu zgodnie z zaleceniami producenta. Nasiona powinny zostać przekryte przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, a po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego.

Trawniki należy zakładać siewem z nawożeniem (przestrzegając norm wysiewu podanych przez producenta mieszanki).

Wszystkie nasadzenia powinny być wykonane przed zakładaniem trawników.

Nasiona - trawniki

Trawniki dywanowe z siewu zakładać siewem z nawożeniem z wysokiej jakości mieszanki odpornej na deptanie. Należy stosować nawóz typu azofoska N:P:K 4:1:1,5. w przypadku nawożenia jesiennego zastosować odpowiednio zmniejszoną dawkę azotu.

Materiał roślinny użyty do wysiewu, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod względem jakościowym odpowiadać normie BN-65-9125-02. Materiał roślinny musi być czysty odmianowo i musi spełniać wymagania dla materiału siewnego - nasiona roślin rolniczych PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

Gotowa mieszanka dla trawników dywanowych z oznaczonym procentowym składem gatunkowym, klasą, zdolnością kiełkowania i normą, zgodnie z którą została wyprodukowana.

Zalecany skład mieszanki:

- Festuca rubra commutata - kostrzewa czerwona communata	20%

- Festuca rubra trichophylla - kostrzewa czerwona trichophylla	10%

- Festuca rubra rubra - kostrzewa czerwona rubra	10%

- Lolium perenne - życica trwała	20%

- Lolium perenne - życica trwała	10%

- Poa pratensis - wiechlina łąkowa	15%

- Poa pratensis - wiechlina łąkowa	10%

- Poa supina - wiechlina niska	5%

Termin wysiewu: kwiecień – październik (poza okresem suszy)

Norma wysiewu: 25 g/m²

Renowacja trawników

Renowację trawników należy wykonać na wszystkich adaptowanych trawnikach. Szczegółowy zakres prac ustalić z Projektantem i Inwestorem po zakończeniu pozostałych prac budowlanych i ogrodniczych. Renowację trawników należy przeprowadzać po nawadnianiu lub po opadach, powinna ona obejmować:

- płytkie przekopanie najbardziej zniszczonych fragmentów,

- wyrównanie oczyszczonego terenu z lekkim ubiciem ziemi i pozostawienie na okres 2 dni,

- skoszenie istniejącej trawy na wys. 4-5cm, wygrabienie skoszonej trawy i usunięcie jej z terenu,

- ponowne wyrównanie terenu z lekkim ubiciem ziemi,

- wykonanie płytkiej aeracji (głębokość 1,5-2cm),

- wysianie mieszanki traw z nawozem do trawników (skład jak podano przy zakładaniu),

- wałowanie wałem kołkowym,

- utrzymywanie optymalnej wilgotności.

Kora

Powierzchnię pod sadzonymi drzewami i krzewami ściółkować drobnomieloną i przekompostowaną korą ogrodniczą frakcja 10-40mm.

Powierzchnię pod sadzonymi bylinami ściółkować drobnomieloną i przekompostowaną korą ogrodniczą frakcja 0-20mm.

Warstwa grubości 5cm.

Wywóz ziemi - ziemię z dołów do sadzenia roślin wywieźć na odległość do 10km..

## 2. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.

kontroli podlegają:

- jakość ziemi urodzajnej, w tym zgodność z założonym w projekcie standardem,

- grubość warstwy ziemi urodzajnej i substratu glebowego,

- zgodność warstwy ziemi urodzajnej z projektowanymi rzędnymi,

- wysokość montażu obrzeży,

- jakość materiału roślinnego, w tym zgodność z założonym w projekcie standardem,

- głębokość sadzenia roślin

- sposób palikowania

- jakość wykonanych trawników i renowacji istniejących,

- sposób sadzenia roślin,

- sposób montażu mat roślinnych i wegetacyjnych

- grubość i zasięg warstwy kory

- jakość i skład mieszanki (nasiona, byliny)

- jakość przygotowanego podłoża

- rzędne trawników i muraw parkowych

- nawożenie

- standard kory

# SST 3. Roboty związane z wykonaniem prac pielęgnacyjnych zieleni w okresie gwarancyjnym

## 1. Wymagania dotyczące wykonania robót

W okresie gwarancji należy uwzględnić 12-to miesięczny okres pielęgnacji adaptowanych i posadzonych drzew, krzewów, bylin oraz zakładanych trawników, łąk i muraw.

### a. Pielęgnacja drzew

Pielęgnacja musi obejmować wymianę suchych lub silnie uszkodzonych drzew, poprawianie misek pod drzewami, zabezpieczenie na zimę przez zwiększenie grubości kory lub żwiru (o 5cm), zasilanie nawozami mineralnymi (nawóz typu azofoska N:P:K 13,6:6:19,11 w 2-3 dawkach w regularnych odstępach od maja do lipca), cięcia sanitarne lub formujące, kontrolę i wymianę zniszczonych wiązadeł, regulację odciągów oraz wymianę uszkodzonych lub brakujących palików, a także podlewanie w okresie suszy.

Drzewa sadzone jesienią nawozić dopiero wiosną po zauważeniu pierwszych oznak wzrostu. Rośliny sadzone wiosną nawozić dopiero po 2 miesiącach po posadzeniu. W pierwszym roku po posadzeniu nawozić stosując połowę zalecanej przez producenta dawki nawozu. Stosować nawóz mineralny wieloskładnikowy typu azofoska N:P:K 13,6:6,4:19,1 w 2-3 dawkach w regularnych odstępach od maja do lipca (dopuszcza się zamiennie zastosowanie nawozu o przedłużonym działaniu stosowanym na wiosnę w jednej dawce). Po każdym nawożeniu należy podlać rośliny

### b. Pielęgnacja krzewów

Pielęgnacja krzewów i pnączy musi obejmować wymianę suchych lub silnie uszkodzonych krzewów, pielenie chwastów, usuwanie podrostów korzeniowych, usuwanie przekwitniętych kwiatostanów lub zasuszonych owocostanów, cięcia sanitarne lub formujące, zabezpieczenie krzewów na zimę przez zwiększenie grubości kory  lub żwiru przekompostowanej i drobnomielonej (o 5cm), okrycie róż (po uzgodnieniu z Inwestorem) oraz podlewanie.

Krzewy sadzone jesienią nawozić dopiero wiosną po zauważeniu pierwszych oznak wzrostu. Rośliny sadzone wiosną nawozić dopiero po 2 miesiącach po posadzeniu. W pierwszym roku po posadzeniu nawozić stosując połowę zalecanej przez producenta dawki nawozu. Stosować nawóz mineralny wieloskładnikowy typu azofoska N:P:K 13,6:6,4:19,1 w 2-3 dawkach w regularnych odstępach od maja do lipca (dopuszcza się zamiennie zastosowanie nawozu o przedłużonym działaniu stosowanym na wiosnę w jednej dawce). Po każdym nawożeniu należy podlać rośliny.

### c. Pielęgnacja trawników

Pielęgnacja trawników musi obejmować mechaniczne koszenie kosiarką (o naostrzonych nożach) i zgrabienie ręczne skoszonej trawy, wysianie nawozów mineralnych oraz dosianie nasion (w razie potrzeby), wałowanie mechaniczne po skoszeniu trawy oraz podlewanie. Nawozić należy po skoszeniu trawy. Należy stosować nawóz N:P:K 17,5:5,2:9,0 w 3-4 dawkach w okresie wegetacyjnym. W przypadku nawożenia jesiennego zastosować nawóz o zmniejszonej zawartości azotu N:P:K 4,4:5,2:22,0. Pierwsze nawożenie wykonać bezpośrednio po pierwszym koszeniu.

Uwaga! Nie należy używać kos mechanicznych (podkaszarek żyłkowych) do koszenia całych trawników, można ich używać jedynie do koszenia trawy przy pniach drzew i przy  krzewach. Cięcie uderzeniem żyłki powoduje uszkodzenie źdźbeł traw ponieważ pozostawia postrzępioną krawędź cięcia. Takie cięcie staje się przyczyną chorób trawy oraz zasychania końców źdźbeł, co wpływa na estetykę trawników.

## 2. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót

Kontroli podlega:

- podlewanie w okresie suszy

- zgodność gatunkowa z dokumentacją projektową

- utrzymanie nasadzeń – ilość egzemplarzy suchych lub silnie uszkodzonych, stopień zachwaszczenia, prawidłowość prowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych,

- utrzymanie trawników, muraw i łąki kwietnej – gęstość i stopień zachwaszczenia, częstotliwość, wysokość i sposób koszenia

- stan palików, wiązadeł i odciągów drzew

- grubość substratu glebowego