Urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu

- ogólne wymagania

- Siedziska i oparcia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, odpornejna warunki atmosferyczne, z otworami pozwalającymi na ewentualny odpływ wody deszczowej

- Stopnice wykonane ze stali perforowanej ocynkowanej

- zabezpieczenie antykorozyjne ( także spawy) poprzez ocynk

- warstwa wykończeniowa – proszkowe farby poliestrowe odporne na promieniowanie UV

- Posadowienie fundamentu pod pod urządzeniami poniżej 30cm od poziomu „0”, głębokość fundamentu – poniżej głębokości przemarzania gruntu – 1,2m

- Fundamenty zalewane na miejscu , nie prefabrykowane

- Czytelna instrukcja obsługi dla urządzeń umieszczona po obu stronach słupa

- Wszystkie elementy urządzeń muszą być wykonane z elementów odpornych na warunki atmosferyczne

- Wszystkie urządzeia siłowni muszą posiadać certyfikaty zgodności z normą PN-EN 16630;2015 wydaną przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w przdmiotowym obszarze ( w danym obszarze certyfikującym)