Radomsko, lipiec 2021r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zm.)

oświadczam,

że projekt : Budowa ciągów pieszych, budowa obiektów małej architektury w ramach zadania „Rewaloryzacja parku w Gorzedowie” oraz budowa siłowni napowietrznej.

realizowany na działkach nr 870/20, 872/4, 870/5, 870/18, 872/1, 872/3 ob Gorzędów położonych w Gorzędowie, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowała:

mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek

BUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH, BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W RAMACH ZADANIA ’’REWALORYZACJIA PARKU
W GORZĘDOWIE” ORAZ BUDOWA SIŁOWNI NAPOWIETRZNEJ

- Temat opracowania : Budowa ciągów pieszych, budowa obiektów małej architektury w ramach zadania „Rewaloryzacja parku w Gorzedowie” oraz budowa siłowni napowietrznej.

w miejscowości Gorzędów gmina Kamieńsk

dz. nr 870/5, 870/18, 870/20, 872/1, 872/3, 872/4, ob. Gorzędów

- Inwestor:	Gmina Kamieńsk

ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk

- Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem zawarta w dniu 29.12.2015 r,

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa

- Plan zagospodarowania gminy Kamieńsk

- Uzgodnienia z inwestorem

- Wizja lokalna w terenie

- Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejącego

- Inwentaryzacja ogólna zieleni – drzew

- Analiza historyczna

Park powstał prawdopodobnie w XIX wieku jako element folwarku Gorzędów, wchodził w skład dużych dóbr majątku Pytowice, którego właścicielem był Jan Zaremba. Po śmierci pierwszego właściciela w  początkach XX wieku, majątek odziedziczyła Maria Zarembianka, która w 1930 roku sprzedała go małżonkom Jaskłowskim, którzy wydzierżawili go Kazimierzowi Rudnickiemu. Do czasów II wojny światowej majątek był w posiadaniu prywatnych właścicieli. Pod koniec wojny zarząd objęli Niemcy. W 1945 roku na podstawie dekretu PKWN o reformie rolnej majątek przeszedł na Skarb Państwa i został rozparcelowany. Następnie majątek przejął Państwowy Fundusz Ziemi, który dokonał dalszego podziału.

Obecnie właścicielem jest Gmina Kamieńsk, użytkownikami mieszkańcy Gorzędowa i okolic.

- Planowana inwestycja obejmuje działkę

Inwestycja obejmuje działkę nr 870/5, 870/18, 870/20, 872/1, 872/3, 872/4, obręb Gorzędów gmina Kamieńsk o powierzchni 5974 m2, usytuowaną przy ulicy Adama Mickiewicza z dostępem alejką od strony ulicy 3 – go Maja. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieńsk zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/368/13 Rady Miejskiej                 w Kamieńsku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Gorzędów i Barczkowice w gminie Kamieńsk, działka położona jest w terenach oznaczonych symbolem ZPU – teren zieleni urządzonej i usług z oznaczonym na załączniku graficznym do w/w planu obiektem wpisanym do rejestru zabytków – lamus.

- Powiązania urbanistyczno – przestrzenne

Gorzędów położony jest na wschód o ok. 5 km od Kamieńska oraz na zachód o ok. 7 km od Gorzkowic, przy drogach powiatowych łączących Kamieńsk        z Gorzkowicami oraz Gorzkowice z Gomunicami. W południowej części Gorzędowa, jednak w pewnej odległości, jest przystanek kolei Warszawsko – –Wiedeńskiej. Gorzędów jest największą wsią w gminie Kamieńsk, liczba mieszkańców wynosi 832. W Gorzędowie znajduje się zabytkowy kościół, zabytkowy lamus położony w opracowywanym projekcie rewitalizacji parku, zespół szkolno – przedszkolny, działa Ochotnicza Straż Pożarna oraz klub sportowy Polonia.

Gorzędów położony jest na skraju gminy Kamieńsk, od strony wschodniej graniczy z gminą Gorzkowice powiat Piotrków Trybunalski.

- Opis stanu istniejącego

Park w kształcie litery „L” zajmuje powierzchnię 5974 m2, tworzy wyodrębniony od otoczenia wycinek krajobrazu o wewnętrznym układzie kompozycyjnym       i komunikacyjnym, pieszym, bez wyraźnego zaakcentowania od strony ulicy   3-  – go Maja. Wjazd samochodem na teren parku nie jest możliwy.

Granice parku wyznaczają:

- od strony wschodniej ulica Adama Mickiewicza,

- od strony południowej teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej,

- od strony zachodniej ulica 3 – go Maja z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, od której oddziela boisko do piłki nożnej,

- od strony północnej teren zagospodarowany pod kątem uprawiania sportów – boisko wielofunkcyjne.

Z pierwotnego obszaru parku został wyodrębniony teren na którym obecnie znajduje się budynek Ochotniczej Straży Pożarnej na zapleczu którego jest znacznych rozmiarów podest betonowy z placykiem pokrytym asfaltem oraz budynek sklepu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kamieńsku.

Na terenie parku znajduje się lamus pozostały z dawnego założenia dworskiego w części środkowej wykopana sadzawka porastająca szuwarami. Wokół sadzawki rosną pojedyncze egzemplarze drzew brzozy brodawkowatej,

Drzewostan w parku jest mieszany, występują kilkudziesięcioletnie dorodne drzewa jak i młode nasadzenia uzupełniające.

Do lamusa prowadzi alejka porośnięta lipami drobnolistnymi, są to drzewa dorosłe. Za  lamusem od strony północno – zachodniej teren oddziela grupa drzew w której znajdują się klony pospolite, jesiony wyniosłe oraz jedna robinia akacjowa. Wzdłuż skarpy od strony kortów tenisowych rosną młodsze jesiony wyniosłe, klon pospolity oraz klon jesionolistny.

Od strony południowo – zachodniej parku znajduje się grupa jesionów wyniosłych, pośrodku klon pospolity wzdłuż alejki rosną dorodne graby pospolite.

W części południowej parku wzdłuż alejki rosną jesiony wyniosłe.

Stronę wschodnią parku – od ulicy Adama Mickiewicza – osłaniają lipy drobnolistne.

Wewnątrz parku rosną głównie jesiony wyniosłe, klony pospolite, dwie topole późne i brzozy brodawkowate.

Pojedyncze egzemplarze dęba szypułkowego i dęba czerwonego znajdują się poza terenem będącym w opracowaniu.

Na terenie parku znajduje się duża liczba młodych drzew wyrośniętych jako samosiejki w całości do usunięcia.

W całym parku widoczny jest brak poszycia. Grupy krzewów znajdujące się tylko w kilku miejscach są w złym stanie estetycznym.

System ścieżek parkowych dość bogaty, stanowią kompozycję w części powstałą prawdopodobnie w czasie jego tworzenia oraz w części usytuowanych w miejscach wydeptanych przez mieszkańców jako skróty. Nawierzchnie ścieżek żwirowe oraz asfaltowe z obrzeżem betonowym w złym stanie technicznym.

Park jest pięknym miejscem do wypoczynku, jednak brak wyposażenia w postaci wymaganej liczby i właściwego rozmieszczenia ławek, ciągów pieszych, właściwego oświetlenia czy sprzętu do rekreacji czynnej dla mieszkańców w różnym wieku nie zachęca do jego odwiedzania.

- Opis projektu, budowa ciągów pieszych,budowa obiektów małej architektury w ramach zadania „Rewaloryzacja parku w Gorzędowie”

- Układ komunikacyjny

Naprawę układu komunikacyjnego należy zacząć od likwidacji istniejących nawierzchni betonowych i asfaltowych oraz usunięcie nieestetycznych obrzeży betonowych. Usunąć należy również asfalt z placu położonego za budynkiem OSP. Do likwidacji jest również alejka stanowiąca skrót pieszy od ulicy Adama Mickiewicza w kierunku lamusa.

Usytuowanie drzew wskazuje na prawdopodobną lokalizację alejek podczas tworzenia parku. Projekt przywraca taką lokalizację wykorzystując szpalerowy układ drzew.

Niewielkiej korekty dokonuje się w lokalizacji alejki biegnącej od lamusa w kierunku południowym parku. Nowa lokalizacja to miejsce wzdłuż rosnących grabów pospolitych. Stosując układ symetryczny zaprojektowano nowe alejki pośrodku parku         w kierunku sadzawki, wzorując się na układzie po przeciwnej stronie sadzawki. Również od strony boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano nową alejkę skierowaną w stronę lamusa.

Nową nawierzchnię zaprojektowano z materiału mineralnego HanseGrand lub podobnej o zróżnicowanej frakcji, wodoprzepuszczalnej, naturalnie stabilizowanej. Obrzeże z kostki granitowej na zaprawie cementowej. Z uwagi

na bezpieczne przemieszczanie się po parku zrezygnowano z wybudowania krawężników.

- Zieleń

Drzewa i krzewy – wiele drzew w parku jest w dobrym stanie, wymagają jednak stałej opieki sanitarnej i pielęgnacyjnej. W alei grabowej, lipowej            i jesionowej projektuje się uzupełnienie nasadzeń drzewami takiego samego gatunku o obwodzie pnia 16-18cm i rozgałęzieniu korony na wysokości 220cm. Drzewa zniszczone, połamane oraz samosiejki należy usunąć. Wszystkie informacje oznaczono graficznie na projekcie zagospodarowania.

Do  uzupełnienia zieleni parkowej projektuje się nasadzenie zieleni niższej, krzewów. To JAŚMINOWIEC WONNY /PHILADELPHUS/ krzew kwitnący        o formie swobodnej. Sadzonki o wysokości 70 cm w ilości 80szt. AZALIA WIELKOKWIATOWA  /SCHNEEGOLD/ krzew kwitnący o formie swobodnej. Sadzonki o wysokości 70 cm w ilości 12szt.

MAGNOLIA ALEXANDRINA /SOULSNGEANA/ krzew kwitnący o formie 	swobodnej. Sadzonki o wysokości 100 cm w ilości 18szt.

Trawniki – teren wymaga ręcznego wyrównania, uzupełnienia podłoża           z humusu oraz wykonania zasiewu traw parkowo – łąkowych.

Zieleń – Projektuje się nasadzenia uzupełniające zieleni wysokiej - drzewa     o obwodzie pnia 16-18 cm i wysokości rozgałęzienia korony od 220cm. Gatunki drzew przewidzianych do nasadzeń :

- Grab Pospolity /Carpinus Betulus – 6 szt.

- Jesion Wyniosły /Fraxinus Excelsior – 13szt.

- Lipa Drobnolistna /Tilia Cordata – 7szt.

- Wierzba Pospolita /Salix Alba – 3szt.

Zaprojektowane są również nasadzenia zieleni niskiej : krzewy Jaśminowca Wonnego /Philadelphus w sąsiedztwie stawu oraz po przeciwległej jego stronie.

Zbiorniki wodne – Zbiorniki należy oczyścić z namułów oraz wzmocnić skarpy poprzez wyrównanie i obsianie trawą. Przez przystąpieniem do ww prac należy wypompować istniejącą wodę, prace usunięcia warstw namułu należy wykonywać ręcznie.

Rośliny wodne – nie przewiduje się sadzenia roślin na skarpach zbiorników. Teren wokół zbiorników wodnych obsiać trawą oraz w wyznaczonym na planie zagospodarowania miejscu krzewami Jaśminowca oraz Magnolii i utrzymywać w stanie uporządkowanym poprzez częste wykaszanie trawy.

- Mała architektura

Główne elementy architektury ogrodowej to ławki, latarnie istniejące oraz projektowane osobnym opracowaniem, trzy tablice edukacyjne historyczne oraz tablica z opisami dendrologicznymi, miejsca przeznaczone do uprawiania czynnej rekreacji.

Ławki w ilości 24 sztuk, żeliwnych z siedziskami i oparciami drewnianymi         o nowoczesnym wzornictwie wg załączonych rysunków , ustawione                  w wyznaczonych miejscach przy alejkach skierowane w stronę miejsc widokowych, jak pokazano na zagospodarowaniu.

Przy alejkach zainstalowane będą również kosze w ilości 20szt. na podstawie żeliwnej stylistycznie dopasowane do lamp, wg rysunków .

Na terenie parku ustawione będą tablice edukacyjne z podaną historią miejsca 3szt, z informacją dendrologiczną 1 szt oraz tablica z regulaminem siłowni napowietrznej .

Alejki – mechaniczne wykonane korytowanie w okolicach istniejących drzew korytowanie należy wykonywać ręcznie. Należy wykonać profilowanie              i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne takie jak : Podbudowa        z kruszywa łamanego 15cm + 8cm, kruszywa naturalnego 5cm, warstwa nawierzchniowa żwirowa ręcznie nałożona o grubości 3 cm.

Obrzeża należy wykonać /wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego łączącego ulicę Mickiewicza z ulicą 3-go Maja/ z dwóch rzędów kostek granitowych           o wymiarach 8-10cm na ławie betonowej z oporem oraz resztę ciągów pieszych należy obudować kątownikiem metalowym, zatopionym                     w podbudowie.

Siłownia napowietrzna - miejsce czynnej rekreacji, przeznaczone dla młodzieży i osób dorosłych usytuowane w pobliżu zbiornika wodnego pomiędzy dwiema alejkami pieszymi. Siłownia zostanie wyposażona w sprzęt posiadający wymagane atesty techniczne lub certyfikaty jakości. Należy zadbać o zabezpieczenie urządzeń oraz trwałe przymocowanie do podłoża.

Przykładowy komplet urządzeń np. firmy Muller Jelcz – Laskowice lub równoważne:

- Wyciąg górny

- Wioślarz

- Twistem wahadło

- Prasa nożna

- Orbitrek

- Ławka i Prostownik pleców

- Drabinka i Podciąg nóg

- Biegacz

- Rola parku w krajobrazie

Park stanowi oazę wysokiej zieleni na terenie wiejskim. Nasadzenia roślinne stanowią biologiczny zespół roślinności składający się z gatunków rodzimego pochodzenia. Park w znacznym stopniu wpływa na mikroklimat otoczenia, stanowi teren organizacji różnych imprez i uroczystości dla mieszkańców Gorzędowa i okolic. Po rewaloryzacji będzie również miejscem w którym mieszkańcy będą spędzać czas na wypoczynku w ciszy i spokoju w pięknym zabytkowym parku.

Opracowała:

mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek

RADOMSKO, lipiec 2021r.

PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Budowa ciągów pieszych, budowa obiektów małej architektury w ramach zadania „Rewaloryzacja parku w Gorzędowie” oraz budowa siłowni napowietrznej

I.Temat opracowania : Budowa  ciągów pieszych, budowa obiektów małej architektury w ramach zadania „Rewaloryzacja parku w Gorzedowie” oraz budowa siłowni napowietrznej

II. Adres:

Gorzędów, gmina Kamieńsk

dz. nr 870/20, 872/4, 870/5, 870/18, 872/1, 872/3 ob. Gorzędów

III. Inwestor: 	Gmina Kamieńsk

ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk

IV. Projektant:

mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek

Radomsko lipiec 2021r.

Część opisowa

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.                w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa   i ochrony zdrowia – Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca    2003 r.

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zagospodarowanie placu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

  - ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

  - wydzielenie dróg i przejść dla pieszych

  - doprowadzenie energii elektrycznej i wody

  - zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego

  - urządzenie składowisk materiałów i wyrobów

Roboty

- wycięcie drzew i krzewów

- wypompowanie wody ze zbiorników

- usunięcie warstwy namułu

- usunięcie nawierzchni z alejek

- wykonanie podbudowy pod nowe nawierzchnie

- wykonanie nowych nawierzchni i obrzeży alejek

- uzupełnienie humusu w miejscach dosiewek trawy

- dosianie trawy parkowo – łąkowej

- wykonanie zasilania elektrycznego

- ustawienie ławek

- ustawienie urządzeń czynnej rekreacji

- nasadzenia drzew i krzewów

- Istniejące obiekty podlegające rozbiórce

Rozbiórce podlegają obiekty takie jak:

- nawierzchnie alejek betonowych i asfaltowych

- plac pokryty asfaltem

- ogrodzenie wykonane z siatki stalowej i słupków stalowych

- Istniejące drzewa i krzewy podlegające usunięciu

- drzewa wskazane na opracowanym projekcie zagospodarowania

- samosiejki bez wartości biologicznej

- krzewy nie nadające się do adaptacji

- Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Nie występują

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

- utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejących obiektów (ciągi piesze) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót,

- zabezpieczenie robót w okresie trwania budowy w oparciu o zatwierdzony       z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt zmiany organizacji ruchu drogowego – wymagany w przypadku robót wykonywanych w obrębie drogi powiatowej

- obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych oraz zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa,

- przystąpienie do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem.

- Oznakowanie miejsc prowadzonych robót budowlanych

- na miejscu budowy zamontować tablicę informacyjną

- strefę prowadzenia prac budowlanych ogrodzić w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym

- teren budowy oznakować tablicami ostrzegawczymi

- Instruktaż pracowników

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz zostać przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Roboty powinny być prowadzone pod fachowym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wszystkie użyte materiały powinny posiadać aprobatę techniczną, obowiązujący certyfikat zgodności i oznaczenia znakiem bezpieczeństwa „B” lub dobrowolny certyfikat zgodności i oznak nadanymi znakami „PN”, „E”, ”Q” lub deklaracje zgodności   z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatę techniczną.

Pracownikom przebywającym na budowie należy zapewnić stały dostęp do telefonu, wykazu numerów alarmowych, adresu najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji oraz wyposażyć miejsce budowy              w dostępna apteczkę.

Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: ochrona środowiska naturalnego

- utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej,

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczeń lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosowanie środków ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru,

- materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Ochrona przeciwpożarowa:

- przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej,

- utrzymywanie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, wymaganego przez odpowiednie przepisy,

- materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

Ochrona własności publicznej i prywatnej:

- ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń

- podziemnych oraz zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy.

- bezpieczeństwo i higiena pracy:

- przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- personel nie powinien wykonywać pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,

- zapewnienie i utrzymanie wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację         i dojazd dla samochodu straży pożarnej oraz karetki pogotowia ratunkowego. Dróg tych nie wolno zastawiać a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne.

Opracowała:

mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek

RADOMSKO, lipiec 2021r.